如何正确维护保养花篮式压片机？

一、日常清洁规范

‌1、设备表面清理‌

每次使用后需清除机身表面粉尘及物料残留，重点清洁冲杆导轨、转台等金属部件，防止锈蚀。清洁时需使用软布擦拭，避免硬物刮擦光面部件。

‌2、模具系统维护‌

冲模拆卸后应浸入专用防锈油保存，存放时避免碰撞变形。

每周检查模具凹槽是否存在粘料或划痕，使用尼龙刷清理模孔堵塞物。

二、定期检查周期

‌1、月度检查项目‌

检测冲杆与中模孔同轴度，发现偏移超过0.05mm需立即校准。

检查压轮轴轴承状态，手动转动应无卡顿异响。

验证三角皮带张力，下压1/3带宽时应产生10-15mm变形量。

‌2、季度深度维护‌

拆解蜗轮蜗杆传动系统，更换老化润滑油并清理金属碎屑。

检测冲头磨损量，刃口厚度超过原始尺寸0.3mm需更换。

三、润滑管理要求

‌1、关键润滑点‌

导轨系统：每150工作小时涂抹食品级锂基润滑脂。

主轴轴承：采用滴注式润滑，每次保养添加5-8ml高速机械油。

‌2、油品选择标准‌

润滑油脂需符合ISO VG32标准，工作温度范围-20℃至120℃。

四、操作注意事项

‌1、启动前检查‌

确认冲模紧固螺钉无松动，各防护罩安装到位后方可通电运行。

‌2、异常处理规范‌

出现叠片时应立即停机，使用倒车点动按钮微量反转解除卡滞。

设备运行中严禁徒手接触冲模区域，维护时必须切断电源。

五、存放管理

长期停用时需执行：

1、拆下所有冲模并单独油封保存。

2、对机件光面涂抹防锈油，整机覆盖防尘罩。

3、每月通电空载运行10分钟防止电气元件受潮。